Подсистема “Расчета количества базовых станций”

В отдельной библиотеке классов реализуйте алгоритм расчета количества базовых станций (далее  - БС).

На сегодняшний день базовые станции по всему городу арендуются компанией ТНС. В связи с ростом количества абонентов руководство компании приняло решение о постепенной установке собственных базовых станций.

В 2022 году планируется закупка необходимого оборудования для Адмиралтейского и Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Количество базовых станций может быть рассчитано как на основании площади предполагаемой зоны обслуживания, так и на основании радиуса (в км). Также в качестве входных данных необходимо использовать площадь покрытия базовой станции и радиусы трех любых базовых станций (включая основную базовую).

Расчет радиуса зоны обслуживания R0 , км производится по формуле:

R0= s/π, где s - площадь района обслуживания

Сота - площадь, покрываемая одним приемопередатчиком (базовой станцией) сети сотовой связи.

Число сот L можно определить по формуле:

L=K*(R0 /R)2 ,  где R - радиус покрытия базовой станции, К - коэффициент застройки.

Радиус покрытия базовой станции вы должны рассчитать на основе площади (S) покрытия базовой станции, выразив R  из формулы S=πR2 .

Коэффициенты застройки:

- Плотная городская застройка К=1,21

- Средняя городская застройка (малые города, новые жилые комплексы) К=0,9

- Сельская застройка К=0,47

Количество базовых станций рассчитайте по формуле:

n=L/C, где n-количество базовых станций, C - количество базовых станций в одном кластере.

Обратите внимание, что при расчете количестве базовых станций по району значение L -среднее арифметическое по всем БС.

Кластер состоит из С базовых станций, работающих в разных диапазонах частот. С - аддитивная (суммирующая) составляющая, равная:

С=D15/2+ D23/2+D31/2, где D1, D2, D3- диаметры 3-х любых базовых станций с разной частотой, в порядке убывания, то есть - D1 - наибольший диаметр, D3 - наименьший диаметр.

Не забывайте, что D=2R.

На рисунке пример расположения базовых станций.

При расчете количества базовых станций необходимо использовать показания хэндовера по указанным районам.

Хэндовер (Handover) – процедура передачи активного соединения между сотами. Хэндовер позволяет абонентам не быть привязанным к какой-либо географической точке и дает возможность передвигаться в пределах сети оператора без разрыва соединения.

Если средние показания хэндовера меньше допустимых значений хотя бы по одной из базовых станций, то используется формула  n=L/C*1,4.

Рассчитайте n общее для всех районов, и для каждого района отдельно.

Тестирование

Для выполнения процедуры тестирования созданной библиотеки вам необходимо создать отдельный проект модульных тестов.

В рамках проекта разработайте тесты, максимально полно покрывающие функционал методов. Ничего страшного, если ваши методы работают не совсем идеально и тесты могут быть не пройдены в связи с этим - в данном модуле это не так важно.

Обратите внимание, что имена тестов должны отражать их суть, т.е. вместо TestMethod1() тест следует назвать, например, BaseStations_OverHandover() для тестирования случая превышения показателя хэндовера.

Чтобы проверить работу своей библиотеки необходимо подготовить 10 unit-тестов.